OMF51   :   Intel Objekt-Modul-Format f�r 8051 Code:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dieser Text  enth�t eine Beschreibung des  Intel Objekt Modul Formats  beim

MCS51-Assembler ASM51, soweit er  mir bekannt ist. Der  Inhalt ist ohne Ge-

w�hr f�r Richtigkeit und Vollst�ndigkeit. Hingegen bin ich f�r Hinwei�e auf

Fehler und Erg�nzungen dankbar:  Werner Hennig-Roleff, Sulzgrieser Str. 101

73733 Esslingen, 0711/376718.

Laut telefonischer Auskunft von Intel (M�nchen) gab es vor Jahren eine Dok-

umentation von  Intel zum OMF,  jetzt aber  nichts mehr.  Laut Auskunft von

einem Mitarbeiter von Hitex (entwickelt 8051-Emulatoren)  w�re der  OMF von

Intel nicht ver�ffentlicht worden. Sie h�tten den Code auch erst selbst ent-

schl�sseln m�ssen.

Das Objekt-Modul-Format OMF51 wird bei 8051 Entwicklungsumgebungen  verwen-

det vom

Assembler          (ASM51 von Intel / A51 von Keil) f�r Objekt-File Output

C-Compiler         (C51 von Keil) f�r Objekt-File Output

Libary Manager     (LIB51 von Intel oder Keil) f�r Libery-File

Linker und Locator (RL51 von Intel / L51 von Keil) f�r Absolut-File Output

Emulatoren	    (von Hitex und Intel ICE51)

Simulatoren	    (nat�rlich SIM51 !!!)

Objekt- und Libary-Files enthalten Code, der noch keiner festen Codeadresse

zugeordnet  sein  mu�  (relocateable Segmente).  In Absolut-Files ist jedes

Code-Byte einer festen Adresse zugeordnet.  Adressangaben in  Absolut-Files

sind  absolute  Werte.  In  Objekt- und Libary-Files sind Adressangaben nur

Offsetwerte bez�glich des Segmentstarts.

Ein Absolut- sowie ein Objektfile ist aus einer Aneinanderreihung  von  Re-

cords  definiert.  Jedes Record schlie�t sich direkt an das vorige an.  Sie

besitzen folgenden prinzipiellen Aufbau:

�������������������������������������������Ŀ

� Typ �  Length  �   ...  body  ...   � CHK �

���������������������������������������������

(Byte)   (Word)       (n - Bytes)      (Byte)

Length    gibt die L�nge des Records in Bytesanzahl an.  Der Wert wird  aus

der   Bytesanzahl   des  Record-body's  und  der  Checksumme  gebildet

(Length = n+1).  An erster Position steht  das  Low-Byte,  danach  das

High-Byte.  Es k�nnen so maximal 0FFFBh Code-Bytes in einen Record ge-

schrieben werden (siehe Typ 06).  Programme wie  OH.EXE  (Absolut-  zu

Hex-File Konverter) bearbeiten jedoch nur Records mit bis zu ca.  500h

Code-Bytes.

Der Aufbau des Record-body's ist je nach Record-Typ verschieden.

CHK  wird gebildet aus: die Quersumme �ber alle Bytes des Records au�er CHK

selbst.  Davon das Zweierkomplement,  wobei anschlie�end das high Byte

vernachl�ssigt wird. (Zweierkomplement durch NEG AX beim 8086).

Der  oben definierte Aufbau eines Records wird bei vielen Compilern zur Er-

stellung von Objekt-Files verwendet. Die Objekt-Files von Compiler f�r ver-

schiedene CPU's unterscheiden sich im f�r sie definierten Satz von g�ltigen

Record-Typen. Im folgenden werden die f�r den 8051 Assembler und C-Compiler

definierten Record-Typen beschrieben (soweit bekannt und ohne Garantie).

1

** Modul-Start:

---------------

Dieser Record definiert den Modul-Namen und steht am  Anfang  von  Absolut-

und Objekt-Files.

�����������������������������������������������Ŀ

� 02 � Length �NaL �  .. Name ..  �   ?    �CHK �

�������������������������������������������������

In NaL steht die L�nge des folgenden Namens (Byteanzahl).

In den dem Namen folgenden Word (?) steht mei�t

00FF bei einem Absolut-File (RL51-Output) oder

00FD bei einem Objekt-File (ASM51-Output) oder

01FE bei einem C-Compiler-Objekt-File.

** Modul-End:

-------------

Dieser Record steht am Ende von Absolut-, Objekt- und Libary-Files.

���������������������������������������������������������Ŀ

� 04 � Length �NaL �  .. Name ..  �   ?    �RegB� ?  �CHK �

�����������������������������������������������������������

In NaL steht die L�nge des folgenden Namens (Byteanzahl).

Im Feld RegB sind die verwendeten Register-Banks gekennzeichnet: das lowest

Bit kennzeichnet Registerbank 0 das n�chste RegBnk 1,  usw. Steht eine 1 in

diesem Bit, so ist die Registerbank selektiert (USING Direktrive).

Beispiel:  0001b selektiert nur RegBnk 0

1001b selektiert RegBnk 0 und 3

In dem mit ? gekennzeichneten BYTE steht mei�t 00.

In den dem Namen folgenden WORD steht mei�t  0000.

** Hex-Code:

------------

������������������������������������������������Ŀ

� 06 � Length �SNr �  Adr   �  .... c ....  �CHK �

��������������������������������������������������

Im mit ... c ... gekennzeichneten Feld steht der Hex-Code (mehrere Byte).

Im Feld Adr (Word: low Byte zuerst) ist die Adresse des ersten Codebytes in

diesem Record angegeben.

SNr enth�lt die Segment-Nummer zu dem dieser Code geh�rt (siehe Typ 0E).

2

** Debug-Info Heater:

---------------------

�������������������������������������������Ŀ

� 10 � Length � K  �NaL �  .. Name ..  �CHK �

���������������������������������������������

War bei der Assemblierung die Option Debug gew�hlt,  so geht  jeder  Gruppe

von Records ein Heater vorraus. Der Heater gibt den Modul-Namen bekannt, zu

dem  die folgenden Records geh�ren.  Beim C51 gibt es auch Heater mit Funk-

tiuonsnamen.

In dem mit K gekennzeichneten Feld steht mei�t

00    wenn globale Symbol-Definitionen folgen

03    wenn globaler Code folgt

02    wenn lokale Symbol-Definitionen folgen

05    wenn lokaler Code folgt

Die Unterscheidung in K = 02 oder 05 wurde nur beim C-Compiler  beobachtet.

Beim Assembler wurde nur K = 00 oder 03 beobachtet. K = 01 trat nur bei er-

weiterten OMF51 auf.

�blicherweise hat ein Objekt-File folgenden Aufbau:

02     Modulstart

0E     Segmentdefinitionen

18     EXTRN-Definitionen

16     PUBLIC-Definitionen

10     Heater f�r Symbolnamen

12     Symbolnamen

10     Heater f�r Code

06     Code

08     Relocation-Informationen

12     Zeilenzuordnungen

04     Modul-Ende

Verschiedene  Records  k�nnen  auch  mehrfach  vorhanden  sein.  Bei  einem

Absolut-File entfallen die Typen 0E, 18, 16,  08.  Obwohl Zeilenzuordnungen

vom Typ 12 sind kommen sie unter dem Code-Heater.

** Debug-Info (Symbol-Definition):

----------------------------------

Ein Record kann Definitionen f�r mehrere Variablen beinhalten. Der mittlere

Teil wiederholt sich dann.

������������������Ŀ �������������������������������������������Ŀ

� 12 � Length �S/V � �SNr � T  �  Wert  � ?  �NaL �  .. Name ..  �

�������������������� ���������������������������������������������

:                                           :

�������������������������������������������Ŀ ����Ŀ

�SHr � T  �  Wert  � ?  �NaL �  .. Name ..  � �CHK �

��������������������������������������������� ������

S/V gibt an, ob die folgende Zuordnung sich auf einen Segmentnamen oder ei-

ne Variable bezieht.  Jedem Segmentnamen ist auch ein Wert zugeordnet, n�m-

lich der Wert der ersten Variable/Adresse  in  dem  Segment.  Achtung:  Ist

S/V = 03, so enth�lt der Record Zeilezuordnungen (siehe unten).

3

S/V = 00  Variablen-Namen folgen

S/V = 01  public deklarierte Variablen-Namen folgen

S/V = 02  Segment-Namen folgen

S/V = 03  Adress-Zeile Zuordnungen folgen

(Achtung! anderer Record-Body!!  - siehe unten!)

SNr  enth�lt  die  Segment-Nummer  zu  dem  dieser Definition geh�rt (siehe

Typ 0E).

T gibt den Typ an:    00 = CODE

01 = XDATA

02 = DATA

03 = IDATA

04 = BIT

05 = NUMBER (EQU)

Wert (Word: low Byte zuerst) gibt die Adresse der Variablen bzw.  den  Wert

an.  Der Wert ist immer als WORD abgelegt,  auch wenn es sich um eine DATA-

Adresse handelt.

** Debug-Info (Zeilenzuordnung):

--------------------------------

������������������Ŀ ����������������������Ŀ

� 12 � Length � 03 � �SNr � Adresse� Zeile  �

�������������������� ������������������������

:                      :

����������������������Ŀ ����Ŀ

�SHr � Adresse� Zeile  � �CHK �

������������������������ ������

SNr enth�lt die Segment-Nummer  zu  dem  dieser  Definition  geh�rt  (siehe

Typ 0E).

Adresse und Zeile sind jeweils als WORD abgelegt.

** Segment-Namen:

-----------------

�������������Ŀ ������������������������������������������������Ŀ

� 0E � Length � � Nr � T �  ?   �Start � Size � NaL � .. Name .. �

��������������� ��������������������������������������������������

:                                                :

������������������������������������������������Ŀ �����Ŀ

� Nr � T �  ?   �Start � Size � NaL � .. Name .. � � CHK �

�������������������������������������������������� �������

Nr  (Byte)  beinhaltet eine laufende Nummer der Segment-Namen Definitionen.

Das erste relocateable Segment erh�lt die Nummer 1 usw. Alle festen Segmen-

te (CSEG, DSEG, ...) erhalten hier die Nummer 0. Die Anzahl der definierba-

ren relocateablen Segmente ist begrenzt (1 bis 255).  Beim Hochz�hlen  wird

nicht nach Typen unterschieden.

4

T (Byte) gibt den Sgment-Typ an:   00 = CODE

01 = XDATA

02 = DATA

03 = IDATA

04 = BIT

Start  (WORD)  gibt  die Adresse des ersten Eintrags in dieses Segments an.

Bei relocatablen Segmenten ist dies ein Offset-Wert (= 0000, denn jedes Re-

locateable Segment beginnt mit Offset 0000).

Size (WORD) gibt die Anzahl der in diesem Segment enthaltenen Bytes an.

Bei festen Segmenten ist die Namenl�nge (NaL) 0.

In den mit ? (WORD) markierten Feld steht mei�t

0000   bei festen Segmenten

0001   bei relocateablen Segmenten

** EXTRN Deklaration:

---------------------

�������������Ŀ �����������������������������������Ŀ

� 18 � Length � � ? � Nr � T � ? � NaL � .. Name .. �

��������������� �������������������������������������

:                                   :

�����������������������������������Ŀ �����Ŀ

� ? � Nr � T � ? � NaL � .. Name .. � � CHK �

������������������������������������� �������

In dem ersten mit ? markierten Feld (BYTE) steht mei�t 02

In den zweiten mit ? markierten Feld (BYTE) steht mei�t 00

Nr (Byte) beinhaltet eine laufende Nummer der EXTRN-Deklarationen  (anstei-

gend von 00 bis FF).

T (Byte) gibt den Variablen-Typ an:   00 = CODE

01 = XDATA

02 = DATA

03 = IDATA

04 = BIT

05 = NUMBER

EXTRN-Deklarationen kommen in Absolut-Files nicht vor.

5

** PUBLIC-Deklarationen:

------------------------

�������������Ŀ ��������������������������������������Ŀ

� 16 � Length � �SNr � T � Wert � ? � NaL � .. Name .. �

��������������� ����������������������������������������

:                                      :

��������������������������������������Ŀ �����Ŀ

�SNr � T � Wert � ? � NaL � .. Name .. � � CHK �

���������������������������������������� �������

In dem mit ? markierten Feld (BYTE) steht mei�t 00

SNr (Byte) beinhaltet die Nummer des Segments in dem der PUBLIC zu deklara-

rierende Wert steht (siehe Typ 0E).

T (Byte) gibt den Variablen-Typ an:     00 = CODE

01 = XDATA

02 = DATA

03 = IDATA

04 = BIT

05 = NUMBER

Der  Wert  ist  immer  als  WORD abgelegt,  auch wenn es sich um eine DATA-

Adresse handelt.

PUBLIC-Deklarationen kommen in Absolut-Files nicht vor.

** Relocate-Information:

------------------------

Dieser Record folgt unmittelbar einem Record in dem Spr�nge in ein  reloca-

teables Segment enthalten sind.

�������������Ŀ ��������������������������������Ŀ

� 08 � Length � �  QAdr  � ?  � X  �SNr �  ZAdr  �

��������������� ����������������������������������

:                                :

��������������������������������Ŀ �����Ŀ

�  QAdr  � ?  � X  �SNr �  ZAdr  � � CHK �

���������������������������������� �������

X enth�lt den Wert 01,  wenn sich die Zieladresse in diesem Modul befindet.

Dabei gilt:

ZAdr (WORD) definiert einen Offset im Ziel-Segment.

SNr enth�lt die Nummer des Ziel-Segments.

QAdr h�lt den Offset in diesem Segment, an den der Linker die absolute

Zieladresse eintragen soll. Dabei kann es sich um Adressen bzw. Werte

beliebigen Typs handeln.

X enth�lt den Wert 02, wenn sich die Zieladresse in einem anderen Modul be-

findet.  Die Zieladresse ist dann extrn definiert  (siehe  Typ  18).  Dabei

gilt:

SNr  h�lt  die Nummer der EXTRN-Deklaration im Record-Typ 18,  die die

Ziel-Adresse bezeichnet. Im Feld ZAdr steht hier mei�t 0000.

6

In dem mit ? bezeichneten Feld steht meist

04   beim Typ CODE, XDATA, NUMBER (16 Bit)

01   beim Typ DATA, IDATA, NUMBER (8 Bit)

06   beim Typ BIT

Relocate-Informationen kommen in Absolut-Files nicht vor.

Beim erweiterten OMF51 sind noch zus�tzliche Record-Typen definiert:

====================================================================

Erweitertes OMF51 wird verwendet beim C51 Compiler, wenn das Controlwort

OBVJECTEXTEND      im C-Sourcefile angegeben wude (#pragma OE)

Typ 24      hierin wird offenbar der Name des Sourcefiles abgelegt. Diesen

Typ tr�gt schon der C51-Compiler ein. Der Linker �bernimmt den

Record nur in den Absolut-File. In einem Absolut-File k�nnen so

mehrere Records vom Typ 24 enthalten sein.

�����������������������������������������������������Ŀ

� 24 � Length � ?  � ?  � ?  �NaL �  .. Name ..  �CHK �

�������������������������������������������������������

In NaL steht die L�nge des folgenden File-Namens (Byteanzahl).

Typ 22      diser Typ ersetzt Typ 12 bei den Symboldefinitionen und ist

�hnlich aufgebaut. Beim C51-Compiler sind offenbar die Funk-

tionen in Libary-Files nicht mit OBJECTEXTEND compiliert,

so da� Symbole aus dazugelinkten Libarys weiterhin mit Typ 12

definiert sind.

dazu ist nebenbei noch zu bemerken,  da� vom  C51-Compiler  Funktionen

und globale Variablen PUBLIC deklariert werden.  Variablen, die inner-

halb von Funktionen definiert wurden,  erhalten kein  PUBLIC-Attribut.

Variablen, die innerhalb von Unterfunktionen (alle anderen au�er main)

definiert wurden, werden au�erdem vom Linker �berlagert.

Typ 20      ???  hier werden offenbar �bergabeparameter f�r Funktionen

definiert. ???

7

Record-Typen beim Libary-Manager LIB51.EXE:

===========================================

Der  Libary-Manager  LIB51.EXE  bindet alle Records eines Moduls (inclusive

Start- und End-Record Typ 02  und  04)  in  der  Reihenfolge,  wie  sie  im

Objekt-File stehen, in den Libary-File ein.

Am Beginn eines Libary-Files steht folgender Record:

�����������������������������������������������Ŀ

� 2C � Length � ModCnt � ?  � ?  � ?  � ?  �CHK �

�������������������������������������������������

ModCnt (WORD) h�lt die Anzahl der Module, die ADDed sind.

Nach diesem Libary-Start-Record folgen die einzelnen Module hintereinander.

Hinter den Records der Module kommen noch folgende Records:

** Modul-List:

--------------

�������������Ŀ �������������������Ŀ

� 28 � Length � �NaL �  .. Name ..  �

��������������� ���������������������

:                   :

�������������������Ŀ ����Ŀ

�NaL �  .. Name ..  � �CHK �

��������������������� ������

Hier werden s�mtliche Modul-Namen aufgelistet (keine Zuordnung).

** ????

--------

�������������Ŀ �������������������Ŀ

� 26 � Length � � ?  � ?  � ?  � ?  �

��������������� ���������������������

:                   :

�������������������Ŀ ����Ŀ

� ?  � ?  � ?  � ?  � �CHK �

��������������������� ������

Wahrscheinlich eine Liste der Offsetadressen der einzelnen Module innerhalb

des Libary-Files (dieselbe Reihenfolge wie bei Typ 28 ?).

** Public-List:

---------------

�������������Ŀ ������������������������Ŀ

� 2A � Length � �NaL �  .. Name ..  � ?  �

��������������� ��������������������������

:                        :

������������������������Ŀ ����Ŀ

�NaL �  .. Name ..  � ?  � �CHK �

�������������������������� ������

Liste alle Publics aus allen Modulen

8