SIM51 Erweiterung, ungepr�fte Vorabversion   (c)1992 W.Hennig

-------------------------------------------------------------

erweitert um die Ports P4 und P5

+ Analog/Digital Wandler

f�r 80552 und 80515/80535

In der ausgelieferten Version 1.04 ist eine Erweiterung f�r den

80515 und 80552 enthalten. Hinzugef�gt wurden die Ports  P4 und

P5  sowie der  Analog-Digital  Wandler  f�r die  MCS51-Derivate

80552 (Phillips) und  80515 (Siemens).  Weitere  Funktionen und

SFR der 80552 und 80515 CPU's werden nicht unterst�tzt.

Die  zus�tzlichen  Modes sind nicht dokumentiert und auch nicht

in der OnLine-Help aufgenommen.  Umgeschalten wird �ber die Be-

fehle:

m 552          f�r den 80552

m 515          f�r den 80515 und 80535

Die  Ports P4 und P5 �ndern sich wie gewohnt bei der Befehlsab-

arbeitung. Der Inhalt kann im Port-Fenster (Alt-P) editiert und

angeschaut werden. Es sind nur 4 Ports auf einmal sichtbar:

P0, P2, P1, P3        oder        P1, P3, P4, P5

Die Anzeige scrolled hoch und runter, wenn mit Cursor-Up von P1

bzw. mit Cursor-Down von P3 noch weiter gefahren wird. Die Rei-

henfolge wurde umgestellt,  damit P0 und P2,  die ohnehin mei�t

uninteressant  sind,  zugunsten von P4 und P5 ausgeblendet sind

und nicht P0 und P1.  Die Einstellung wird in  SIM51.CFG  abge-

speichert.  Ihre alten SIM51.CFG-Files werden nicht mehr akzep-

tiert.

Beim 80552 kann P5  nur  gelesen  werden.  P5  dient  hier  als

Analog-Eingang,  kann  aber  auch als Port gelesen werden.

Die Analog-Digitalwandlung wird derart simuliert,  da� nach dem

Starten der Wandlung (durch Schreiben in ADCON beim 80552  bzw.

in  DAPR beim 80515) beim 80552 f�nfzig und beim 80515 f�nfzehn

Zyklen gewartet wird, bevor das Flag f�r "fertig" gesetzt wird.

Das hei�t: das "AD-Wandlung Busy" Flag wird  zur�ckgesetzt  und

das  "AD-Interrupt"  Flag  wird  gesetzt.  Es  wird  aber keine

Interrupt-Routine angesprungen (Interrupt-Logik f�r  80552  und

80515 noch nicht simmuliert).

Als Analog-Digital-gewandelter Wert wird als einfachste Funkti-

on der Wert der untersten 10 bzw.  8 Bits des Zyklus-Z�hlers in

ADCH und ADCON (beim 80552) bzw.  ADDAT (beim 80515)  eingetra-

gen.  Anmerkung: der Zyklusz�hler l�uft immer bei SIM51. Einge-

blendet und auf 00000 gesetzt wird er durch den Befehl ZS.

Sie erhalten hier eine gegen�ber  Ver. 1.03 erweiterte Version,

die  aber bez�glich den erweiterten Funktionen noch nicht voll-

st�ndig getestet ist. Wenn Sie Fehler entdecken, w�re ich Ihnen

f�r eine kurze Mitteilung dankbar.

73733 Esslingen, den 01.01.1993         Werner Hennig-Roleff

Sulzgrieser Str. 101                    Tel. 0711/376718