Befehlssatz der 8051 Mikrocontroller:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dieser Text  enth�lt eine Aufstellung  aller  Maschinenbefehle des

8051. Alle Weiterentwicklungen besitzen denselben Befehlssatz. Sie

unterscheiden sich nur in erweiterten Funktionen,  die werden aber

�ber zus�tzliche Spezial-Funktion-Register (SFR) gesteuert.

Opcodes:

~~~~~~~~

Die Maschinenbefehle werden im Programmspeicher als Zahlenwerte ab-

gelegt.

����������������������������������Ŀ

�  OpCode  � 1.Operant � 2.Operant �

������������������������������������

F�r den Operations-Code sind Werte von  0 bis 255  zul�ssig. Damit

k�nnen bis zu 256 Befehle unterschieden werden. Die Operanten sind

optional. Somit belegt ein Befehl 1 bis 3 Byte im Speicher.

Cyclen:

~~~~~~~

Die CPU's der 8051-Reihe k�nnen mit  1,2...12 MHz (neue Typen auch

bis 20 MHz) getacktet werden.

Quarz-Takt:  �Ŀ �Ŀ �Ŀ �Ŀ �Ŀ �Ŀ �Ŀ �Ŀ �Ŀ �Ŀ �Ŀ �Ŀ �Ŀ �

�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

System-Takt: |  S1   |  S2   |  S3   |  S4   |  S5   |  S6   |  S1

|<------------------ 1. Cyclus ---------------->|<---

|     ^Code-Fetch             ^Code-Fetch

Der Code-Fetch (f�r OpCode) eines abzuarbeitenden Befehls  erfolgt

in S1. In S4 wird der 1.Operant gelesen. Bei Befehlen ohne Operan-

ten wird der Wert wieder verworfen.  In S5/S6 wird der Befehl aus-

gef�hrt, der Cyclus ist beendet. Nun gibt es auch Befehle mit zwei

Operanten  oder die mehr Zeit zur Ausf�hrung ben�tigen.  Sie ben�-

tigen dann 2 oder 4 Cycluse.

Je Cyclus  erfolgen immer zwei Code-Fechtes (au�er bei MOVX).  Zu-

viel gelesener Code wird wieder  verworfen, indem der PC (Programm

Counter) nicht erh�ht wird.

Mnemonics:

~~~~~~~~~~

Die Zahlencodes f�r die Befehle werden �blich mit  einem Assembler

generiert. Der Programmierer hat so nicht nicht mit Zahlen zu jon-

glieren, sondern kann die Befehle in Worten (Mnemonics) hinschrei-

ben, die dann vom Assembler �bersetzt werden.

Im folgenden werden die 8051-Befehle beschrieben, es werden Opcode

und Mnemonics, die ben�tigte Cycluse  und die sich �ndernden Flags

angegeben. Weitere Ausf�hrungen  zur 8051-Hardware und zu den ver-

wendeten Abk�rzungen finden sich am Ende dises Textes.

������������������������������������������������������������������

ACALL						Flags: -

Absolute CALL (innerhalb 2 KByte Page):

Der PC (Programm-Counter) wird um  2 incrementiert und die Return-

Adresse auf den Stack gelegt (low Byte zuerst).  F�r den Einsprung

ins Unterprogramm. wird die Adresse folgenderma�en gebildet:

A11 bis A15 im PC (Programm-Counter) bleiben unver�ndert,

die unteren 11 Bit werden aus dem Opcode geladen.

����������������������������������������Ŀ

ACALL codeAdr  �A10 A9 A8 1 0001�A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0�   2 Cyc

������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

ADD						Flags: CY AC P OV

Addiere zu ACC

Addiere  Wert,  Register-Inhalt  oder  intern RAM-Inhalt  zum ACC.

Nach der Ausf�hrung h�lt der  ACC das Ergebnis,  CY h�lt den �ber-

trag aus Bit 7 und AC h�lt den �bertrag aus Bit 3. Das OV-Flag ist

gesetzt, wenn ein Vorzeichenfehler auftrat.

�������������������Ŀ

ADD A, #wert   �   24h   �   wert  �   1 Cyc

���������������������

ADD A, @Ri     �0010 011i�             1 Cyc

���������Ĵ

ADD A, Rn      �0010 1nnn�             1 Cyc

�������������������Ŀ

ADD A, data    �   25h   �   data  �   1 Cyc

���������������������

������������������������������������������������������������������

ADDC						Flags: CY AC P OV

Addiere mit �bertrag zu ACC

Addiere Wert, Register-Inhalt, oder intern RAM-Inhalt und  CY  zum

ACC.  Nach der Ausf�hrung h�lt der  ACC das Ergebnis,  CY h�lt den

�bertrag aus Bit 7 und AC h�lt den �bertrag aus	Bit 3. Das OV-Flag

ist gesetzt, wenn ein Vorzeichenfehler auftrat.

�������������������Ŀ

ADDC A, #wert  �   34h   �   wert  �   1 Cyc

���������������������

ADDC A, @Ri    �0011 011i�             1 Cyc

���������Ĵ

ADDC A, Rn     �0011 1nnn�             1 Cyc

�������������������Ŀ

ADDC A, data   �   35h   �   data  �   1 Cyc

���������������������

������������������������������������������������������������������

AJMP						Flags: -

Absoluter Sprung (innerhalb 2 KByte Page):

Der PC wird um  2 incrementiert, die Zieladresse wird dann folgen-

derma�e gebildet:

A11 bis A15 im PC (Programm-Counter) bleiben unver�ndert,

die unteren 11 Bit werden aus dem Opcode geladen.

����������������������������������������Ŀ

AJMP codeAdr   �A10 A9 A8 0 0001�A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0�   2 Cyc

������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

ANL						Flags: -

Logisch AND zu ACC, intern RAM oder SFR

Der Inhalt der angegebenen Register wird bitweise logisch AND ver-

kn�pft und im ersten Register gespeichert.

�������������������Ŀ

ANL A, #wert     �   54h   �  wert   �             1 Cyc   P-Flag

���������������������

ANL A, @Ri       �0101 011i�                       1 Cyc   P-Flag

���������Ĵ

ANL A, Rn        �0101 1nnn�                       1 Cyc   P-Flag

�������������������Ŀ

ANL A, data      �   55h   �  data   �             1 Cyc   P-Flag

�������������������Ĵ

ANL data, A      �   52h   �  data   �             1 Cyc

�����������������������������Ŀ

ANL data, #wert  �   53h   �  data   �  wert   �   2 Cyc

�������������������������������

(Anmerkung: X AND Y = 1 nur dann, wenn beide X=1 und Y=1)

������������������������������������������������������������������

ANL						Flags: CY

Logisch AND zum CY-Flag

Der Inhalt der angegebenen Bit-Adresse wird logisch AND mit dem CY-

Flag verkn�pft. /bit bedeutet, das der negierte Bit-Inhalt verwen-

det wird.

�������������������Ŀ

ANL C, bit     �   82h   � bitAdr  �   2 Cyc

�������������������Ĵ

ANL C, /bit    �   B0h   � bitAdr  �   2 Cyc

���������������������

������������������������������������������������������������������

CJNE						Flags: CY

Vergleiche und springe, wenn nicht gleich

Ist der linke Operand  kleiner als der Rechte, so ist anschlie�end

das Carry Flag gesetzt (CY = 1).

�����������������������������Ŀ

CJNE A, data, codeAdr    �   B5h   �   data  � Offset  �   2 Cyc

�����������������������������Ĵ

CJNE A, #wert, codeAdr   �   B4h   �   wert  � Offset  �   2 Cyc

�����������������������������Ĵ

CJNE Rn, #wert, codeAdr  �1011 1nnn�   wert  � Offset  �   2 Cyc

�����������������������������Ĵ

CJNE @Ri, #wert, codeAdr �1011 011i�   wert  � Offset  �   2 Cyc

�������������������������������

������������������������������������������������������������������

CLR						Flags: P

L�sche ACC

���������Ŀ

CLR A          �   E4h   �   1 Cyc

�����������

������������������������������������������������������������������

CLR						Flags: CY

L�sche Bit

���������Ŀ

CLR C          �   C3h   �             1 Cyc

�������������������Ŀ

CLR bit        �   C2h   � bitAdr  �   1 Cyc     no Flags

���������������������

������������������������������������������������������������������

CPL						Flags: P

Einerkomplement zu ACC (= ACC bitweise invertieren)

Der Befehlssatz des 8051 kennt kein  Zweierkomlement. Es kann aber

gebildet werden durch CPL A mit anschlie�enden INC A.

���������Ŀ

CPL A          �   F4h   �   1 Cyc

�����������

������������������������������������������������������������������

CPL						Flags: CY

Invertiere Bit

���������Ŀ

CPL C          �   B3h   �             1 Cyc

�������������������Ŀ

CPL bit        �   B2h   � bitAdr  �   1 Cyc    no Flags

���������������������

������������������������������������������������������������������

DA						Flags: CY P

Decimal Adjust von ACC nach BCD-Addition

Wurden zwei  BCD Zahlen miteinander addiert, so mu� danach das Er-

gebnis korrigiert werden,  soll es auch im  BCD-Format erscheinen.

Ist das  AC-Flag gesetzt, oder das low Nibble > 9, dann wird 6 ad-

diert. Ist das C-Flag gesetzt, oder das high Nibble > 9, dann wird

60h addiert. Wenn beim Ergebnis ein �bertrag von Bit 7 des ACC er-

folgt, wird das Carry-Flag (C=1) gesetzt.

���������Ŀ

DA A           �   D4h   �   1 Cyc

�����������

Beispiel:                bcd_59 = 0101 1001

bcd_68 = 0110 1000

+  ������������

nach ADD:                   1100 0001    (Flags: AC=1, CY=0)

wegen (AC=1):               0000 0110

wegen (high Nibble>9):      0110 0000

+  ������������

BCD-Ergebnis:      bcd_27 = 0010 0111    (Flags: CY=1)

Das richtige Ergebnis w�re  59 + 68 = 127. Hier ist aber ein �ber-

lauf, daher nur 27 und das CY-Flag ist gesetzt.

������������������������������������������������������������������

DEC						Flags: -

Decrement

Der Inhalt der angegebenen Register wird um 1 erniedrigt.

���������Ŀ

DEC A          �   14h   �             1 Cyc    P-Flag

���������Ĵ

DEC Rn         �0001 1nnn�             1 Cyc

���������Ĵ

DEC @Ri        �0001 011i�             1 Cyc

�������������������Ŀ

DEC data       �   15h   �  data   �   1 Cyc

���������������������

������������������������������������������������������������������

DIV						Flags: CY P OV

Dividiere Akku durch B-Register

Das Ergebnis steht im ACC und der Rest in B. Bei einem Fehler (Di-

vision durch 0) ist das OV-Flag gesetzt. Das Carry Flag wird immer

gel�scht.

���������Ŀ

DIV AB         �   84h   �   4 Cyc

�����������

������������������������������������������������������������������

DJNZ						Flags: -

Decrementiere den Inhalt des angegeben Registers und springe, wenn

nicht 0.

�������������������Ŀ

DJNZ Rn, codeAdr    �1101 1nnn� Offset  �             2 Cyc

�����������������������������Ŀ

DJNZ data, codeAdr  �   D5h   �  data   � Offset  �   2 Cyc

�������������������������������

������������������������������������������������������������������

INC						Flags: -

Increment

Der Inhalt der angegebenen Register wird um 1 erh�ht.

���������Ŀ

INC A          �   04h   �             1 Cyc    P-Flag

���������Ĵ

INC Rn         �0000 1nnn�             1 Cyc

���������Ĵ

INC @Ri        �0000 011i�             1 Cyc

�������������������Ŀ

INC data       �   05h   �  data   �   1 Cyc

���������������������

INC DPTR       �   A3h   �             2 Cyc    *16-Bit-Befehl

�����������

������������������������������������������������������������������

J? = Bedingter Sprung				Flags: -

Sprung, wenn die Bedingung  erf�llt ist. F�r  die Zieladresse wird

der PC erh�ht, dann wird der vorzeichenbehaftete Offset addiert.

JZ  --> springe, wenn ACC = 0

JNZ --> springe, wenn ACC nicht 0

JC  --> springe, wenn CY = 1

JNC --> springe, wenn CY = 0

JB  --> springe, wenn Bit = 1

JNB --> springe, wenn Bit = 0

JBC --> springe, wenn Bit = 1 und l�sche Bit

�������������������Ŀ

JZ codeAdr        �   60h   � Offset  �            2 Cyc

�������������������Ĵ

JNZ codeAdr       �   70h   � Offset  �            2 Cyc

�������������������Ĵ

JC codeAdr        �   40h   � Offset  �            2 Cyc

�������������������Ĵ

JNC codeAdr       �   50h   � Offset  �            2 Cyc

�����������������������������Ŀ

JB bit, codeAdr   �   20h   � bitAdr  � Offset  �  2 Cyc

�����������������������������Ĵ

JNB bit, codeAdr  �   30h   � bitAdr  � Offset  �  2 Cyc

�����������������������������Ĵ

JBC bit, codeAdr  �   10h   � bitAdr  � Offset  �  2 Cyc

�������������������������������

������������������������������������������������������������������

JMP						Flags: -

Springe indirekt

Der Programm Counter (PC) wird mit  der Summe aus ACC und DPTR ge-

laden (= Sprung zu dieser Adresse).

���������Ŀ

JMP @A+DPTR    �   73h   �   2 Cyc

�����������

������������������������������������������������������������������

LCALL						Flags: -

Long CALL

Der PC (Programm Counter) wird um  3 incrementiert und die Return-

Adresse auf den  Stack gelegt (low Byte zuerst).  Dann erfolgt der

Sprung an die angegebene Adresse.

����������������������������������Ŀ

LCALL codeAdr  �   12h   �HIGH(codAdr)�LOW(codAdr)�   2 Cyc

������������������������������������

������������������������������������������������������������������

LJMP						Flags: -

Long JUMP

Sprung zur im Opcode angegebenen Adresse.

����������������������������������Ŀ

LJMP codeAdr   �   02h   �HIGH(codAdr)�LOW(codAdr)�   2 Cyc

������������������������������������

������������������������������������������������������������������

MOV						Flags: -

Schreibe/Kopiere in ACC, internes RAM oder SFR

Jeweils der  in der Mnemonic rechts stehende  Operand wird  in den

Linken geschrieben. Bemerkenswert ist, da� bei  "MOV data1, data2"

die Reihenfolge im Hexcode gegen�ber der im Memomic vertauscht ist.

���������Ŀ

MOV A, Rn         �1110 1nnn�                    1 Cyc    P-Flag

���������Ĵ

MOV A, @Ri        �1110 011i�                    1 Cyc    P-Flag

�������������������Ŀ

MOV A, data       �   E5h   �  data   �          1 Cyc    P-Flag

�������������������Ĵ

MOV A, #wert      �   74h   �  wert   �          1 Cyc    P-Flag

���������������������

���������Ŀ

MOV Rn, A         �1111 1nnn�                       1 Cyc

��������������������Ŀ

MOV Rn, data      �1010 1nnn�   data   �            2 Cyc

��������������������Ĵ

MOV Rn, #wert     �0111 1nnn�   wert   �            1 Cyc

����������������������

MOV @Ri, A        �1111 011i�                       1 Cyc

��������������������Ŀ

MOV @Ri, data     �1010 011i�   data   �            2 Cyc

��������������������Ĵ

MOV @Ri, #wert    �0111 011i�   wert   �            1 Cyc

��������������������Ĵ

MOV data, A       �   F5h   �   data   �            1 Cyc

��������������������Ĵ

MOV data, Rn      �1000 1nnn�   data   �            2 Cyc

��������������������Ĵ

MOV data, @Ri     �1000 011i�   data   �            2 Cyc

������������������������������Ŀ

MOV data, #wert   �   75h   �   data   �   wert  �  2 Cyc

������������������������������Ĵ

MOV data1, data2  �   85h   �   data2  �  data1  �  2 Cyc

������������������������������Ĵ

MOV DPTR, #wert   �   90h   �HIGH(wert)�LOW(wert)�  2 Cyc  *16-Bit

��������������������������������

������������������������������������������������������������������

MOV						Flags: -

Kopiere Bit

Kopiere Inhalt aus Bit-Adresse in C bzw. C in Bit-Adresse.

�������������������Ŀ

MOV C, bit     �   A2h   � bitAdr  �   1 Cyc     CY-Flag

�������������������Ĵ

MOV bit, C     �   92h   � bitAdr  �   2 Cyc

���������������������

������������������������������������������������������������������

MOVC						Flags: P

Lese Code-Byte

Ein Byte aus  dem Programmspeicher  wird  in den ACC  gelesen. Die

Adresse wird aus der  Summe der  Inhalte vom ACC und dem DPTR bzw.

dem  (zuvor um 1 erh�hten)  Programm-Counter gebildet. Der Zugriff

erfolgt anstelle des ersten Code-Fetch im zweiten Cyclus.

Mit MOVC k�nnen beispielsweise Tabellen im EPROM gelesen werden.

���������Ŀ

MOVC A, @A+DPTR    �   93h   �   2 Cyc

���������Ĵ

MOVC A, @A+PC      �   83h   �   2 Cyc

�����������

Beachte: Beim externen Programmspeicherzugriff wird die Code-Adres-

se multipexed an den Pins von Port P0 und P2 ausgegeben. Automa-

tisch schreibt die CPU  #0FFh  in das Latch von P0!  Der Inhalt

von P2 �ndert sich nicht.

������������������������������������������������������������������

MOVX						Flags: -

externer Daten-Speicher-Zugriff

Der Zugriff  auf den  externen Datenspeicher erfolgt  anstelle der

beiden Code-Fetch im zweiten Cyclus. Beim Zugriff  @DPTR  wird die

XDATA-Adresse multiplexed an den Pins von Port P0 und P2  ausgege-

ben. Beim Zugriff  @Ri liegt der Inhalt des P2-Latches w�hrend des

Zugriffs an den P2-Pins, der Inhalt von Ri wird multiplexed an den

P0-Pins  ausgegeben.  Hier hat der Anwender vor dem Zugriff selbst

das High-Byte der Adresse in P2 zu schreiben.

���������Ŀ

MOVX A, @DPTR    �   E0h   �   2 Cyc      P-Flag

���������Ĵ

MOVX @DPTR, A    �   F0h   �   2 Cyc

���������Ĵ

MOVX A, @Ri      �1110 001i�   2 Cyc      P-Flag

���������Ĵ

MOVX @Ri, A      �1111 001i�   2 Cyc

�����������

Beachte:   Das P0-Latch wird von  der CPU-Hardware vor dem Zugriff

mit  #0FFh �berschrieben, der Inhalt des P2-Latch bleibt jedoch

erhalten. Der Inhalt des  P2-Latches  kann nicht  zur�ckgelesen

werden.  Ein Lesezugriff erfolgt von den Pins, nicht vom Latch.

Bei externen Code-Fetch k�nnen sogar die Pins nicht gelesen wer-

den, man bek�me nur immer die letzte High-Code-Adresse.

������������������������������������������������������������������

MUL						Flags: CY P OV

Multipiziere Akku mit B-Register:

Das Ergebnis steht in ACC. Wenn das Ergebnis gr��er als 8 Bit ist,

steht das low Byte in ACC, das High Byte in B und das  OV-Flag ist

gesetzt. Das CY-Flag wird immer gel�scht.

���������Ŀ

MUL AB         �   A4h   �   4 Cyc

�����������

������������������������������������������������������������������

NOP						Flags: -

No Operation.

NOP ist oft dienlich, wenn eine Wartezeit ben�tigt wird. Bei einem

Takt von 12 MHz dauert ein NOP 1 �s.

���������Ŀ

NOP            �   00h   �   1 Cyc

�����������

������������������������������������������������������������������

ORL						Flags: -

Logisch OR zu ACC, intern RAM oder SFR

Der Inhalt der angegebenen Register wird  bitweise logisch OR ver-

kn�pft und im ersten Register gespeichert.

�������������������Ŀ

ORL A, #wert      �   44h   �  wert   �             1 Cyc   P-Flag

���������������������

ORL A, @Ri        �0100 011i�                       1 Cyc   P-Flag

���������Ĵ

ORL A, Rn         �0100 1nnn�                       1 Cyc   P-Flag

�������������������Ŀ

ORL A, data       �   45h   �  data   �             1 Cyc   P-Flag

�������������������Ĵ

ORL data, A       �   42h   �  data   �             1 Cyc

�����������������������������Ŀ

ORL data, #wert   �   43h   �  data   �  wert   �   2 Cyc

�������������������������������

(Anmerkung: X OR Y = 1 dann, wenn auch nur eines X=1 oder Y=1)

������������������������������������������������������������������

ORL						Flags: CY

Logisch OR zum CY-Flag

Der Inhalt der angegebenen Bit-Adresse wird logisch  OR mit dem CY-

Flag verkn�pft. /bit bedeutet, das der negierte Bit-Inhalt verwen-

det wird.

�������������������Ŀ

ORL C, bit     �   72h   � bitAdr  �   2 Cyc

�������������������Ĵ

ORL C, /bit    �   A0h   � bitAdr  �   2 Cyc

���������������������

������������������������������������������������������������������

POP						Flags: -

Byte vom Stack holen

Beim POP wird das BYTE  @SP  gelesen und in die  angegebene intern

RAM- bzw. SFR-Adresse geschrieben, dann wird der SP decrementiert.

Siehe auch PUSH, RET, RETI, Calls und die Bemerkungen zum Stack am

Ende des Textes.

gleich:

�������������������Ŀ                MOV data, @SP

POP data       �   D0h   �  data   �   2 Cyc        DEC SP

���������������������

������������������������������������������������������������������

PUSH						Flags: -

Byte auf Stack schieben

Beim PUSH wird der SP um incrementiert und dann der Inhalt der an-

gegebenen intern RAM- bzw. SFR-Adresse in  @SP geschrieben. Der SP

zeigt immer auf das zuletzt gepushte Byte.

Ist der Stack voll (SP zeigt auf Adressen oberhalb 7Fh beim 8051),

so wird trotzdem bei einem  PUSH  der SP incrementiert, die Daten

gehen aber verloren.

gleich:

�������������������Ŀ                INC SP

PUSH data      �   C0h   �  data   �   2 Cyc        MOV @SP, data

���������������������

������������������������������������������������������������������

RET						Flags: -

Return von Unterprogramm:

Bei einem LCALL oder ACALL  wurde die Return-Adresse auf dem Stack

abgelegt. Mit  RET  wird sie wieder zur�ck in den Programm Counter

geladen, was  einem  Sprung dorthin  gleichkommt. Man beachte, das

eine Code-Adresse  2 Byte  auf dem Stack  belegt. Zuerst wurde das

Low Byte  gepushed, dann das High Byte. In umgekehrter Reihenfolge

werden sie wieder gepoped.

gleich:

���������Ŀ                      MOV HIGH(PC), @SP

RET            �   22h   �   2 Cyc              DEC SP

�����������                      MOV LOW(PC), @SP

DEC SP

������������������������������������������������������������������

RETI						Flags: -

Return von Interrupt:

Die Adresse wird in  gleicher Weise vom Stack geholt, wie bei RET.

Jedoch gibt es noch eine Besonderheit:   Beim 8051 gibt es 2 Prio-

rit�tsstufen f�r Interrupts (beim 80517 auch mehr). Ist ein Inter-

rupt in Bearbeitung, sind alle Interrupts mit gleicher oder nieder-

er Priorit�t gesperrt.  RETI  gibt die  h�chste aktive Priorit�ts-

Stufe wieder frei.

���������Ŀ

RETI           �   32h   �   2 Cyc

�����������

Bemerkung:   Soll aus einer Interrupt- 		CLR A

Routine heraus ein Software-Reset er-		PUSH ACC

folgen, so darf kein  LJMP 0000, son-		PUSH ACC

dern nur  eine Routine wie nebensteh-		ACALL retiReset

end verwendet werden.			    retiReset:

RETI

������������������������������������������������������������������

RL						Flags: -

Rotate ACC bitweise nach links

Schiebt den Inhalt vom  ACC  bitweise nach links. Das  h�chste Bit

wird dabei in  das niedrigste geschrieben.  Das Parity-Flag �ndert

sich nicht, da die Summe �ber alle Bit's gleich bleibt.

���������Ŀ

RL A           �   23h   �   1 Cyc

�����������

������������������������������������������������������������������

RLC						Flags: CY P

Rotate ACC bitweise nach links durch Carry

Schiebt den Inhalt vom  ACC  bitweise nach links. Das  h�chste Bit

wird dabei ins  CY-Flag und der vorige Inhalt des CY-Flag ins nie-

drigste	Bit vom ACC geschrieben.

���������Ŀ

RLC A          �   33h   �   1 Cyc

�����������

������������������������������������������������������������������

RR						Flags: -

Rotate ACC bitweise nach rechts

Schiebt den Inhalt vom ACC bitweise nach rechts. Das niederste Bit

wird dabei in das h�chste geschrieben. Das Parity-Flag �ndert sich

nicht, da die Summe �ber alle Bit's gleich bleibt.

���������Ŀ

RR A           �   03h   �   1 Cyc

�����������

������������������������������������������������������������������

RRC						Flags: CY P

Rotate ACC bitweise nach rechts durch Carry

Schiebt den Inhalt vom ACC bitweise nach rechts. Das niederste Bit

wird dabei in das CY_Flag und der vorige Inhalt des CY-Flag in das

h�chste Bit vom ACC geschrieben.

���������Ŀ

RRC C          �   13h   �   1 Cyc

�����������

������������������������������������������������������������������

SETB						Flags: -

Setze den Inhalt der angegebenen Bit-Adresse auf 1.

���������Ŀ

SETB C         �   D3h   �             1 Cyc    CY-Flag

�������������������Ŀ

SETB bit       �   D2h   � bitAdr  �   1 Cyc

���������������������

������������������������������������������������������������������

SJMP						Flags: -

Short Jump um Offset -128..+127

Der  Programm Counter  wird um  2 incrementiert und  dazu wird der

Offset addiert. Der im Code eingetragene Offset ist ein vorzeichen-

behaftetes Byte. Vor der Addition erfolgt eine Byte-->Word Konver-

tierung. (Anmerkung: Der Assembler-Programmierer braucht nicht mit

Offsets rumzujonglieren,  er schreibt das Label an, den Offset be-

rechnet der Assembler).

�������������������Ŀ

SJMP codeAdr   �   80h   � Offset  �   2 Cyc

���������������������

������������������������������������������������������������������

SUBB						Flags: CY AC P OV

Subtrahiere vom Akku mit �bertrag

Subtrahiere  Wert, Register-Inhalt, oder intern RAM-Inhalt und  CY

vom ACC. Nach der Ausf�hrung h�lt der  ACC  das Ergebnis,  CY h�lt

den �bertrag aus Bit 7 und AC h�lt den �bertrag aus Bit 3. Das OV-

Flag ist gesetzt, wenn ein Vorzeichenfehler auftrat.

�������������������Ŀ

SUBB A, #wert   �   94h   �   wert  �   1 Cyc

���������������������

SUBB A, @Ri     �1001 011i�             1 Cyc

���������Ĵ

SUBB A, Rn      �1001 1nnn�             1 Cyc

�������������������Ŀ

SUBB A, data    �   95h   �  data   �   1 Cyc

���������������������

������������������������������������������������������������������

SWAP						Flags: -

Vertausche in ACC low Nibble (untere 4 Bits) mit high Nibble.

���������Ŀ

SWAP A         �   C4h   �   1 Cyc

�����������

������������������������������������������������������������������

XCH						Flags: P

Tausche ACC-Inhalt mit intern RAM- bzw. SFR-Inhalt.

���������Ŀ

XCH A, Rn      �1100 1nnn�             1 Cyc

�������������������Ŀ

XCH A, data    �   C5h   �  data   �   1 Cyc

���������������������

XCH A, @Ri     �1100 011i�             1 Cyc

�����������

������������������������������������������������������������������

XCHD						Flags: P

Tausche das Low-Nibble des  adressierten Byte im  internen RAM mit

dem Low_Nibble des ACC.

���������Ŀ

XCHD A, @Ri    �1101 011i�   1 Cyc

�����������

������������������������������������������������������������������

XRL						Flags: -

Logisch XOR zu ACC, intern RAM oder SFR

Der Inhalt der angegebenen Register wird bitweise logisch EXCLUSIV-

OR verkn�pft und im ersten Register gespeichert.

(Anmerkung: X XOR Y = 1 dann, wenn X und Y verschieden)

�������������������Ŀ

XRL A, #wert     �   64h   �  wert   �             1 Cyc    P-Flag

���������������������

XRL A, @Ri       �0110 011i�                       1 Cyc    P-Flag

���������Ĵ

XRL A, Rn        �0110 1nnn�                       1 Cyc    P-Flag

�������������������Ŀ

XRL A, data      �   65h   �  data   �             1 Cyc    P-Flag

�������������������Ĵ

XRL data, A      �   62h   �  data   �             1 Cyc

�����������������������������Ŀ

XRL data, #wert  �   63h   �  data   �  wert   �   2 Cyc

�������������������������������

������������������������������������������������������������������

???						Flags: ??

Es gibt einen OpCode beim 8051, der nicht belegt ist (reserved).

���������Ŀ

�   A5h   �   ? Cyc

�����������

Pseudo-Befehle:

~~~~~~~~~~~~~~~

Neben den Maschinenbefehlen definieren die Assemblersprachen wei-

tere Mnemonics, um beispielsweise Tabellen zu erstellen:

������������������������������������������������������������������

DB, DW						Flags: -

Define Byte / Word

Die hinter DB oder DW folgenden Werte werden direkt in den Code ge-

schrieben. Bei DW wird das low Byte zuerst abgelegt!   Beispiele:

DB 22h		; 22h wird in den Code geschrieben

DB 'A'		; 'A' = 41h wird in den Code geschrieben

DB 13,10,0		; nacheinander 0Dh,0Ah,00h schreiben

DB 'Hallo'		; nacheinander die ASCII-Codes des Strings

DW 1234h		; in Code: 34h, 12h

������������������������������������������������������������������

CALL						Flags: -

Der Assembler  setzt hier selbst einen  ACALL oder LCALL  ein. Ist

die Zieladresse dem Assembler noch nicht bekannt (steht sie weiter

unten im Code), so setzt er immer einen  LCALL, sonst wenn m�glich

einen ACALL.

CALL codeAdr	---> ACALL oder LCALL

������������������������������������������������������������������

JMP						Flags: -

Der Assembler  setzt hier selbst einen  SJMP, AJMP oder LJMP  ein.

Ist  die Zieladresse dem  Assembler noch nicht bekannt  (steht sie

weiter unten im Code), so setzt er immer einen  LJMP, sonst wenn

m�glich einen SJMP oder AJMP ein.

JMP codeAdr   ---> SJMP, AJMP oder LJMP

Adress-Bereiche:

~~~~~~~~~~~~~~~~

Der 8051 besitzt ein internes RAM von 128 Byte, 256 Byte beim 8052.

F�r den Zugriff gibt es mehrere M�glichkeiten: MOV, ANL, ORL, XRL,

INC, DEC, XCH.

Extern kann ein zus�tzliches RAM bis 64 kByte angeschlossen werden.

Der Zugriff erfolgt �ber einen  speziellen Befehl (MOVX).  Weiters

kann extern ein Programmspeicher (EPROM) mit auch maximal 64 kByte

angeschlossen werden.  Aus dem  Programmspeicher  wird automatisch

bei jedem Code-Fetch von der CPU-Hardware gelesen. �ber den Befehl

MOVC  kann auch per Software aus dem Programmspeicher gelesen wer-

den.  Der g�ltige Adressbereich  h�ngt von der Beschaltung der je-

weiligen Rechnerkarte ab.

F�r  externe Zugriffe  sind also spezielle Befehle vorgesehen. Bei

internen Zuriffen wird unterschieden  zwischen  direkter und indi-

rekter Adressierung. Der Zugriff auf die  SFR erfolgt wie auf eine

interne Speicherstelle.

internes                   Adressbereich f�r

RAM ������������ĿFF       Spezial- ������������ĿFF

�            �         Funktion-�            �

�    nur     �         Register �    nur     �

�  indirekt  �                  �   direkt   �

�adressierbar�                  �adressierbar�

�            �                  �            �

��������������80                ��������������80

������������Ŀ7F

�            �

� direkt und �         Zugriff auf unterschiedliche Spei-

�  indirekt  �         cherbereich bei direkter und indi-

�adressierbar�         rekter Adressierung.

�            �

��������������00

Neben einem  direkten und indirekten Byte-Zugriff gibt es die M�g-

lichkeit bei ausgew�hlten Speicherstellen einzelne Bits zu manipu-

lieren. Die intern DATA Adressen (internes RAM) 20h bis 2Fh k�nnen

so auch mit den BIT Adressen 00h bis 7Fh angesprochen werden.  Die

Bit Adressen 80h bis 87h  wirken auf das SFR mit der  DATA Adresse

80h (P0), BIT 88h bis 8Fh auf DATA 88h, usw. Somit sind einige SFR

bitweise adressierbar.

Zu einigen SFR und internen DATA Adressen gibt es speziell f�r sie

geltende Befehle. Diese Befehle besitzen einen k�rzeren Opcode und

erlauben einen schnelleren Zugriff.

ACC     =  Rechenregister (Akkumulator)

R0..R7  =  spezielle Speicherstellen im internen RAM, die als

Register dienen. Auswahl �ber Wert im PSW:

R0..R7 = [00..07], [08..0F], [10..17] oder [18..1F]

CY-Flag =  Carry-Flag (liegt im PSW)

Die SFR steuern spezielle Hardwarefunktionen wie Timer und seriel-

le Schnittstelle.  Das interne RAM wirkt nur als Speicher.  Es hat

aber einige Besonderheiten:

* die ersten 128 Byte sind direkt adressierbar DATA 00..7Fh

* das gesamte interne RAM (bis 256 Byte beim 8052) sind indi-

rekt adressierbar IDATA 00..7Fh

* die Adressen 20h bis 2Fh sind bitweise adressierbar

BIT 00..7Fh.

* wahlweise die Adressen 00..07, 08..0Fh, 10..17h oder 18h..1Fh

sind als Register adressierbar.

Auf  ein und dieselbe  Speicherstelle kann so  f�r einige Adressen

auf verschiedene Weise  zugegriffen werden.  Hinzu kommt noch, da�

auch der Stack im internen RAM angelegt wird.  Dazu gibts ein SFR,

den Stack-Pointer (SP).  Auf dem Stack  werden bei einem Interrupt

oder Call die Return-Adressen abgelegt. Auch die Befehle  PUSH und

POP wirken auf den Stack. Der SP wird bei jedem PUSH inkrementiert.

Wichtig:   Nach einem Reset ist der SP mit der Adresse 07 geladen.

Der erste PUSH erfolgt so auf die Adresse 08. Verwendet das Pro-

gramm DATA-Variablen, so mu� unbedingt der Stack auf eine Adres-

se oberhalb umgelegt werden.

Flags:

~~~~~~

�����������������������������������Ŀ   Das PSW h�lt nebenstehende

� CY � AC � F0 �RS1�RS0� OV � x � P �   Flags. Einige davon werden

�������������������������������������   bei der Befehlsabarbeitung

von der CPU gesetzt.

CY = Carry-Flag:

CY h�lt den �bertrag aus Bit 7 bei ADD, ADDC, SUBB, DA, RLC,

CY h�lt den �bertrag aus Bit 0 bei RRC,

CY ist Flag f�r Kleiner/gr��er bei CJNE

AC = Hilfs Carry:

AC h�lt den �bertrag aus Bit 3 bei ADD, ADDC, SUBB

P = Parit�t:

P = 1, wenn Anzahl der Bits in ACC ungerade

OV = �berlauf:

OV = 1, wenn Ergebnis bei MUL gr��er als 0FFh (WORD),

OV = 1, wenn Division durch 0 bei DIV

OV = 1, wenn Vorzeichen-Fehler bei ADD, ADDC, SUBB:

Beim Rechnen  mit vorzeichenbehafteten Zahlen  repr�sentiert Bit 7

das  Vorzeichen (1 = Minus).  Werden zwei positive Zahlen addiert,

so mu�  das Ergebnis  auch positiv sein.  Die CPU addiert nur Hex-

Werte. Ein �bertrag in Bit 7, w�rde aber als negativ interpretiert.

Beispiel:   33h + 33h = 66h  und OV = 0;     66h = 102 (dezimal)

66h + 66h = CCh  und OV = 1;     CCh = -76 (dezimal)

RS1:RS0 selektieren die  aktive Registerbank.  Nach dem  Reset ist

PSW mit  00 geladen, damit werden als Register die Adressen 00..07

verwendet (de�halb beginnt der Stack beim Reset erst bei 08).

Relative Spr�nge:

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bei relativen Spr�ngen  wird zuerst der Befehls-Zeiger (IP) incre-

mentiert und anschlie�end wird dazu der im Opcode enthaltene rela-

tive Offset addiert. Vor der Addition erfolgt eine BYTE->WORD Kon-

vertierung des Offset-Wertes.

Der Offsetwert aus dem Opcode  stellt dabei eine Zahl  mit Vorzei-

chen dar, entsprechend ergibt die Konvertierung:

7Ah  -->  007Ah       hier +122 (dez)

B4h  -->  FFB4h       hier  -52 (dez)

Absolute Spr�nge:

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bei  absoluten Spr�ngen  und Calls wird zuerst der  Befehls-Zeiger

(PC) incrementiert.  Die Zieladresse wird  danach gebildet,  indem

die 5 h�chsten Bits aus dem PC �bernommen werden  (PC AND 0F800h),

w�hrend die 11 niederwertigeren Bits aus dem Opcode gelesen werden.

Dazu wird das  high Byte  des Opcode um  5 Stellen nach rechts ge-

schiftet, das low Byte wird belassen.  Dieser Wert wird logisch OR

mit dem PC verkn�pft.

Zeit f�r Befehlsausf�hrung:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zur Ausf�hrung vieler Befehle  wird nur 1 CPU-Zyclus ben�tigt. Ei-

nige, insbesondes solche mit Zugriff auf externe Speicher, ben�ti-

gen 2 Zycluse.  Ein Zyclus  dauert  6 CPU-Takte (= 12 Quarztakte).

Bei 12 MHz dauert so 1 Zyclus 1 �s. In jedem Zyclus werden die Ti-

mer falls sie laufen jeweils um 1 incrementiert.

Stack:

~~~~~~

Der  Stack liegt im  internen RAM und w�chst von  unten nach oben.

Der SP zeigt auf den zuletzt gepushten Wert. Ist der SP gr��er 7Fh

beim 8051 (oder BFh beim 8044) so wird er bei einem PUSH weiterhin

incrementiert,  aber bei einem POP kommt nur #0FFh zur�ck, der ge-

pushte Wert ist verloren. Wird der SP �ber  0FFh hinaus  incremen-

tiert, so �berschreibt der Stack die Adressen 00....

Bei Calls  und Interrupts  wird von der CPU  die Returnadresse auf

den Stack gelegt (low Byte zuerst).  Bei einem Interrupt  wird nur

die Returnadress auf den Stack gesichert (nicht wie beim 8088 auch

die Flags).

allgemeine Bemerkungen zur Syntax:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Die mei�ten Assemblern  erwarten bei  der Eingabe von Zahlen einen

dezimalen Wert. Bei HEX-Zahlen ist ein h  und bei Bin�r-Zahlen ein

b anzuh�ngen. Jede Zahl mu� mit einer Ziffer zwischen 0 und 9  be-

ginnen. Bei HEX-Zahlen ist gegebenenfalls eine 0 voranzustellen.

#  vor einer Zahl hei�t, das es sich um einen konstanter Wert han-

delt. Alle anderen Zahlenwerte, ohne #, werden als Adressen an-

gesehen.

@  wei�t auf eine indirekte Adressierung  hin. (Inhalt jener Spei-

cherstelle,  deren Adresse in der hinter  @  stehenden Register

steht.

A  steht f�r Akkumulator (= ACC, jedoch wird ein spezieller Opcode

erzeugt, wenn A anstelle von ACC verwendet wird)

C  steht f�r Carry-Flag  (= CY,  jedoch wird ein spezieller Opcode

erzeugt, wenn C anstelle von CY verwendet wird)

DPTR = Datenpointer setzt sich zusammen aus DPH und DPL.

PC = Programm-Counter  (zeigt auf den n�chsten abzuarbeitenden Be-

fehl). Der PC ist kein SFR,  er kann nicht per Software gele-

sen werden. Gewisserma�en stellt aber der LJMP einen Schreib-

Befehl in den PC dar.

verwendete Abk�rzungen:

-----------------------

Ri  (mit i = 0...1)  -->  verwendet, um anzudeuten, da� R0 oder R1

f�r diesen Befehl zul�ssig sind

Rn  (mit n = 0...7)  -->  verwendet, um anzudeuten, da� R0 ... R7

f�r diesen Befehl zul�ssig sind.

data  -->  es ist eine direkt adressierbare Speicherstelle anzuge-

ben (internes RAM 00..7Fh oder SFR 80..FFh). Der Inhalt

dieser Speicherstelle wird f�r die Operation verwendet.

#wert -->  der angegebene Wert wird f�r die Operation verwendet.

codeAdr -->  Zieladresse bei Spr�ngen, CALL's.  Auch bei SJMP wird

immer die Zieladresse angeschrieben.  Erst der Assem-

bler berechnet den Offset und tr�gt ihn in den Opcode

ein.